Physikreferat Der Transistor

Geschichte

- wurde entwickelt von Walter Houser Brattain, John Bardeen, und William Bradford Shockley in den Bell Telephone Laboratorien

- Hierfür 1956 Nobel Preis für Physik

Vorkenntnisse

- liegt Halbleiter zugrunde

Halbleiter :

- Materie bestehend aus Atomen mit 4 Valenzelektronen

- zB.:Germanium, Silizium

- Die Atome diser Kristalle gehen kovalent Verbindungen ein also sie tauschen ihre Elektronen mit dem benachbarten Atom aus

- Diese Stoffe bilden Kristalle mit regelmäßiger Würfelform

- Kristalle dieser Stoffe sind Isolatoren

- durch Verunreinigung mit Atomen mit 3 oder 5 Valenzelektronen wird ein leichter Überschuß oder Mangel an Elektronen geschaffen

- Dieses Verunreinigungsverfahren heißt Dotierung

- Das mit Atomen mit weniger als 4 Valenzelektronen dotierte Kristall

- hat positive ,,Löcher’’ heißt p-Typ

- mit Atomen mit mehr als 4 Valenzelektronen dotierte Kristall hat negative ,,Löcher’’ heißt n-Typ

-n-p-Übergang

- Wenn man ein Siliziumkristall so dotiert, daß auf einer Seite p-Typ auf andere Seite n-Typ - n-p-Übergang

- Ein solcher n-p Übergang arbeitet wie ein Ventil

- das heißt er läßt den Strom nur in eine Richtung fließen

- wenn man nun die n-Seite mit dem Minuspol einer Stromquelle und die p-Seite entsprechend mit dem Pluspol verbindet fließt ein Strom

- Wenn man die Stromquelle andersherum anschließt -> sehr hoher Widerstand

- Das elektronische Bauelement, das Gebrauch von einem n-p Übergang macht heißt Halbleiter- oder Kristalldiode

-n-p-n Transistor

- Bei einem Transistor macht man Gebrauch von zwei Übergängen

- Dotierungen werden so vorgenommen, daß es drei Bereiche gibt

- Die äußeren zwei Bereiche sind jeweils von einem Typ

- der mittlere Bereich, zwischen den anderen Beiden ist vom anderen Typ

- beim npn Transistor ist der mittlere Bereich vom p-Typ und die beiden äußeren Bereiche vom n-Typ

- Der mittlere Bereich im Falle des npn Transistors wird Basis genannt

- in diesem Falle der p-Typ

- Die äußeren Bereiche werden Kollektor und Emitter genannt

- Im Schaltbild wird nun an den Emitter eine stark negative Ladung, an den Kollektor eine stark positive Ladung angelegt

- solange an der Basis keine Spannung vorliegt ist der Widerstand zwischen Kollektor und Emitter extrem hoch

- wenn aber nun die Basis leicht positiv geladen wird tritt folgendes ein

- Elektronen aus dem Emitter treten in die Basis ein

- werden vom stark positiven Kollektor angezogen

- und fließen durch ihn zur Stromquelle zurück

- eine ganz kleine ƒnderung der Spannung an der Basis zieht eine sehr starke ƒnderung des Stromflusses zwischen Emmiter und Kollektor nach sich

- Das macht den Transistor mit bis zu 100-facher Verstärkung zu einem effektiven Verstärker

- Wird die Basisspannung geändert und der Kollektorstrom gemessen ergiebt sich eine sogenannte Kennlinie

- Sie zeigt die Verstärkereigenschaften eines Transistors

- Diese Kennlinie zeigt auch : kleine Spannungsveränderungen an der Basis ziehen starke Stromflußänderungen am Kollektor nach sich